LED显示屏（P1.5彩屏）采购要求及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 4.61 | ㎡ | 基本参数： - ★像素间距：1.538mm - 点密度：422500Dots/㎡ - LED灯种类：SMD1010 - 像素点组成：1R1G1B - 显示颜色：43980亿种 - 模组尺寸：320mm×160mm×14.5mm - 模组分辨率(宽×高)：208mm*104mm=21632Dots - 使用环境：室内 - 亮度：≥450cd/㎡可调 - 视角：160°±10°/160°±10°（水平视角/垂直） - 平整度：＜1mm/㎡（水平/垂直） - 亮度均匀性：＞0.95 - 信号颜色处理位数：红、绿、蓝各14-16bits - 驱动方式：1/26恒流驱动 - 刷新率：3840Hz - 换帧频率：≥60帧/秒 - 亮度调节方式：手动/自动 - 校正：配备亮度与色度逐点校正 - 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 - 输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) - 软件接口：Windows XP /7/8/10 - 输入电压：4.5±0.1V - 最大电流：≤6.6A - 配电功率：≤228W - 平均功率：≤59W - 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 - 平均无故障工作时间：≥1万小时 - LED寿命：≥10万小时 - 离散失控点：＜0.0001，出厂时为0 - 连续失控点：0 - 衰减率：≤15％ - 盲点率：＜0.0003，出厂时为0 - 工作温度（使用运行状态）：-20-40℃ - 工作湿度：10％-65％RH(无结露) - 防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) - ★LED显示屏其他技术参数等级要求不得低于强力巨彩、澄通光电、利亚德、联建、锐凌、天合、汉创、易屏、明昌、亮彩等技术等级要求。 |
| 2 | 接收卡 | 45 | 张 | 接收系统： 1.单卡带载 512×256 像素。 2.支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 3.硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 4.采用6个标准 HUB320（26pin）接口。 5.采用千兆网口，可以连接PC端。 6.快速亮暗线调节。 7.支持3D功能。 8.支持RGB独立Gamma调节。 9.支持接收卡预存画面设置。 10.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态监测。 11.支持误码监测。 12.支持 5Pin 液晶模块。HDMI/DVI 视频输入； 13.接收卡自带温度检测功能，发送卡状态检测，接收卡自身工作状态检测，DVI信号检测。 14.支持固件程序回读。 15.支持配置参数回读。 16.多种灰度模式(亮度优先.灰度优先,刷新优先) 17.高灰阶高刷新 (刷新率可达到3840，灰度可达到14bit) 18.成熟的热备份和任意换卡 (双网线备份,双dvi备份) 19.输入电压：DC 3.3V～5.0V 20.额定电流：0.5A 21.额定功耗：2.5W 22.工作温度：-20℃～+70℃ 23.工作湿度：10%RH～90%RH，无冷凝 24.认证：通过 RoHS 认证 |
| 3 | 综合播控软件 | 1 | 套 | - 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 可通过一台计算机的播控平台远程控制和发布播放方案到其它显示屏的播控平台。 - 8.★控制电脑软件质保终生。 |
| 4 | 视频控制器 | 1 | 套 | 技术要求： 1.支持多达 5 路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配扩展子卡； 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 3.投屏输入子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等线投屏和U盘播放； 4.支持输入源一键切换； 5.支持外置独立音频； 6.支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节； 7.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 8.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置； 9.支持4个网口输出，最大带载260万像素，最大宽度3840像素最大高度 1920像素； 10.支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 11.支持通过RS232协议连接中控设备； 12.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等； 13.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 |
| 5 | 配电系统及控制设备 | 1 | 套 | 具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 专用控制箱。 |
| 6 | 屏体钢结构及钛金包边 | 5.07 | ㎡ | 精准定位钢结构，屏体框架与LED屏配套，具备良好的通风散热功能； 立体钢结构厚度60CM，2.98*1.7m=5.066㎡。不含边框的屏体长宽：2.88m×1.6m |
| 7 | 彩屏专用电源 | 45 | 台 | 配套4.5V 200W |
| 8 | 音箱、功放 | 1 | 套 | 音响 |
| 9 | 供电线缆 | 1 | 项 | 供电线材 |
| 10 | 辅料 | 1 | 项 | 辅料、超6类网线、HDMI连接线 |
| 11 | 安装调试 | 1 | 项 | 屏体运输费及人工安装调试费 |
| 12 | 定时器 | 2 | 个 | 屏幕、视频控制器（不需要电池） |
| 以上打★为核心要求 |  |  |  |  |