多媒体分诊叫号显示系统升级项目

技术参数文件

汉川市人民医院信息科

2020年10月

目录

1	项目概述	1

1.1	医院简介	1

1.2	建设需求	1

1.3	建设原则	1

2	项目建设要求	3

2.1	总体要求	3

2.2	技术要求	4

2.3	其他要求	5

3	建设内容	5

3.1	项目需求清单	5

4	系统功能需求	6

4.1	医疗导引及多媒体信息发布系统平台	6

4.1.1	普通门诊叫号需求	6

4.1.2	信息发布系统需求	7

4.1.3	医技检查叫号需求	9

4.1.4	医技检验叫号需求	10

4.1.5	护士站分诊台管理软件	10

4.1.6	医生工作站叫号软件	12

4.1.7	信息显示客户端软件	12

4.1.8	语音平台库软件	13

4.1.9	系统数据接口	13

4.2	硬件详细参数要求	14

4.2.1	22英寸医疗分诊一体机	14

4.2.2	32英寸医疗分诊一体机	15

4.2.3	自助服务终端	16

4.2.4	物理叫号器	18

4.2.5	机顶盒	18

5	项目管理与实施要求	19

5.1	项目工作小组	19

5.2	项目进度要求	20

5.3	文档资料管理	20

6	培训要求	20

7	技术实现和服务要求	21

8	符合性检查条件	22

9	商务、技术、价格评审内容及标准	22

项目概述

医院简介

汉川市人民医院始建于1950年，是全市最大的一所集医疗、教学、科研、预防保健、120急救中心为一体的非营利性综合医院，承担着全市113万人口及周边县市部分群众的医疗卫生服务。2011年6月由武汉大学人民医院托管，2013年元月由原省卫生厅核定为三级医院，2013年4月完成整体搬迁，2016年在全国县市级医院综合实力排名榜上位居第46名，2017年6月成功通过三级乙等医院评审。

医院在2013年新院搬迁的时候进行了系统升级，建成了全面的医院信息系统，包括HIS、EMR、PACS、LIS等核心系统，本次建设以医疗导引及多媒体信息发布系统为目标，主要招标内容为满足医院三甲评审所需系统。

建设需求

建设汉川市人民医院医疗导引及多媒体信息发布系统，系统将在门诊、医学检验科、放射科等科室部署医疗分诊一体机、自助服务终端、机顶盒、物理叫号器作为系统门诊分诊排队叫号、信息发布宣教的系统业务控制及发声扩音设备使用。医生诊室内工作站电脑需加装叫号软件，护士分诊台电脑需加装分诊台管理软件。

通过信息化手段提高医院运营管理效率、提高医疗门诊服务质量、提高患者就诊满意度。

建设原则

- 设计依据

系统建设基于医院内部计算机网络，并需与医院已有的HIS、LIS、PACS等系统建立数据接口通讯。

- 设计原则

- 系统的先进性

从医院实际需求出发，对此次系统工程进行全面规划，采用现代化的理念和技术，对系统的设计做到合理化、科学化，达到低投资、高效益；建成系统先进、适应未来发展，并具有强大的发展潜力。

- 系统的可靠性

整个系统具有高度的安全性、可靠性和稳定性；在考虑技术先进性和开放性的同时，从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的安全性、可靠性和稳定性。系统对网络、供电的突发故障应有良好的容灾设计。硬件设计上应采用嵌入式产品，提高可靠性。

- 系统的应用性

此次系统的设计完全考虑到医院的实际要求。建成后的系统会达到各种使用要求，并会为医院的管理带来便利，提高效率，带来明显的经济和社会效益。

- 系统智能化

整个系统以管理中心为核心，采用网络式管理，实现与所有网络及信息系统的无缝接入，充分体现系统的智能化。

- 一体化及模块化

整个系统中的设备均为模块化设计，关键设备则采用一体化设计，系统的结构上也遵循这一原则，这样使得系统层次分明，符合系统的可扩展性和国家标准工艺流程，便于使用、维护及系统扩展。

- 系统具有良好的扩展性及可维护性

设计后的系统应可以根据院方要求，对规模的扩展，关键点位的终端部署及变更均可平滑支持；设计的系统选用终端采用一体化及模块化设计，方便今后的运营维护。

- 低碳环保设计

为最大限度降低运维成本，符合设备对环境环保的要求，设计应充分考虑设备的低功耗选型，同时也提高了系统的可靠性。

项目建设要求

总体要求

- 具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网进入管理端和播放端，系统采用B/S架构

- ★在同一平台下实现排队叫号、信息发布、自助导诊等功能，各个功能模块和统一管理，也可以独立运行；

- ★系统应与HIS、PACS、LIS等系统进行数据交互，支持各个系统的数据调用；

- 系统软件可将视频、音频、图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，实现各种素材的同屏、混合播放；

- 系统内所有终端需具备多区域差异化定时多媒体内容播放功能，如午休时间，系统可自动切换到信息发布功能，叫号屏可自动播放电视节目、健康教育、医院公告等内容，可播放医院自己的宣教片。

- ★诊室门口屏应具备智能显示功能，如诊室出诊医生为多人时，可根据本诊室医生端登入的医生数量，自动在诊室门口叫号屏显示对应的医师信息，无需人工干预进行诊室门口屏界面调整。各个诊区的叫号管理不分割，医师登陆任意工作站即可进行叫号。

- ★需实现公共区域的患者健康教育视频播放功能。

- 系统配套的显示设备必须采用液晶显示器与网络播放设备一体化设计，要求安装实施简单，维护方便；系统配套的显示设备需采用网络播控终端与显示屏一体化的工业级设计，所有终端以网络进行连接，系统采用Android系统，终端设备具备一键恢复功能以提高系统稳定性。

- ★系统选用的主要硬件显示设备需具有国家强制性产品CCC认证证书。

- ★系统具备计算机软件著作权登记证书。

- 符合电子病历5级、互联互通4甲、等保2.0的相关标准。

技术要求

- ★系统操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。

- 系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列。

- 支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理。

- 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。

- ★患者隐私保护：患者姓名中的第二个字用“*”代替。

- 要求候诊区域分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报；

- 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

- 停诊或休息时，系统可自动插播宣教信息。显示屏可实现科室专家介绍、就医流程说明、宣教节目的播放；

- 护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作；

- 医生电脑安装医生工作站管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能；

其他要求

工期：30个工作日

质保期：一年

售后服务：1小时内响应

付款方式：实施人员进场服务器搭建完成付款至合同总额的30%；根据进度通过系统功能验收，支付至该系统的60%；质保期结束后付款10%。

建设内容

项目需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗导引及多媒体信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 22英寸医疗分诊一体机 | 1 | 台 | 门诊慢性病科室 |
| 2 | 32英寸医疗分诊一体机 | 7 | 台 | 检验科 |
| 3 | 自助服务终端 | 4 | 台 | 检验科、公共区域 |
| 4 | 物理叫号器 | 7 | 台 | 检验科 |
| 5 | 机顶盒 | 29 | 台 | 全院相关科室 |
| 6 | 医疗导引系统管理平台 | 1 | 套 |  |
| 7 | 多媒体信息发布系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 普通门诊叫号模块 | 1 | 套 |  |
| 9 | 医技检查叫号模块 | 1 | 套 |  |
| 10 | 医技检验叫号模块 | 1 | 套 |  |
| 11 | 虚拟叫号器软件 | 1 | 套 | 无点位限制 |
| 12 | 护士站分诊台 | 1 | 套 | 无点位限制 |
| 13 | 信息显示客户端软件 | 1 | 套 | 无点位限制 |
| 14 | 语音平台库软件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 数据接口（HIS、LIS、PACS、集成平台） | 1 | 套 |  |
| 16 | 门诊辅助统计系统 | 1 | 套 |  |

系统功能需求

医疗导引及多媒体信息发布系统平台

普通门诊叫号需求

- ★提供“普通门诊叫号系统软件”软件著作权证书

- 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等；

- 系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。

- 系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

- ★支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式；

- ★支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式；

- 支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式；

- 支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

- ★早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制；

- 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

信息发布系统需求

- ★提供“信息发布系统软件”软件著作权证书

- 可播放各种格式的图片、文档、FLASH、网页及音视频。支持同时叠加多个元素同时播放。

- 立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。

- 图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。

- 每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。

- 可以指定终端空闲时间下载，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。

- 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。

- 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。

- 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。

- 系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。

- 可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。

- ★具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。

- 可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小。

- ★系统要求支持一机多用的设置，根据我院要求，随时改变其功能，点播、直播、信息发布功能随意切换，一屏多用，节省资源。

- 支持各种多媒体档案格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式；

- 系统支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览；

- 支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板；

- 可以简单而轻松地编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目。节目表一次可设定31天的播放内容；

- 对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等；

- 对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护。

- 播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员。

- 实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等；

- 支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置；

医技检查叫号需求

- ★提供“医技检查叫号系统软件”软件著作权证书

- 系统支持过号患者与初检患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。

- 支持护士操作预约和患者自助预约两种模式，预约平台要求操作简便，易学易用；

- 护士可为患者进行单次、多次预约，修改预约和取消预约等操作；

- 一天内单一检查项预约人数超出预警人数时，系统应有明显提示；单一检查项下的峰值可预设，也可以根据实际情况临时调整峰值。

- 预约完成后，患者可获得预约单，预约单上要求有患者姓名、年龄、检查项、预约日期、预约时间段、注意事项等。

- 住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则；

- ★在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。

- 在患者不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，方可呼叫。

- 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

医技检验叫号需求

- ★提供“医技检验叫号系统软件”软件著作权证书

- ★支持护士手动操作报到以及自动及人工混合报到三种模式；

- 在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。

- 检验窗口可按业务划分，例如：静脉血窗口、末梢血窗口，成人采血窗口、儿童采血窗口等。

- 患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。

- 支持特殊患者多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，在可设定时间后可再次进入队列并优先。

- ★部分无医生工作站采血窗口应支持物理呼叫设备。

- 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

护士站分诊台管理软件

- ★提供“护士分诊台管理软件”软件著作权证书

- 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）

- 支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整；

- ★可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及个患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。

- ★支持刷卡（含身份证）、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等；；

- 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量；

- ★在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊；

- 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队；

- 患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生；

- 系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态

- ★支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队；

- 支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊；

- 系统支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息；

- 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。

医生工作站叫号软件

- ★提供“医生工作站叫号软件”软件著作权证书

- 支持医生ID号登录；

- 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式；

- 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换；

- 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。

- ★医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；

- 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；

- 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒；

- 支持悬浮窗及自动停靠；

- ★同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。

- 可显示当前呼叫患者检查项目；

信息显示客户端软件

- 每个终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。

- 支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放；

- 应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作。

语音平台库软件

- 系统应具备按照不同诊区播放不同呼叫信息；

- 语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中、英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放；

- 可设定语音（男、女声）、语速、音调；

- 语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。

系统数据接口

- 可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。

- 可提供同等规模同类项目系统接口范例；

- 支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；

门诊辅助统计系统设计

门诊辅助决策软件模块通过对分诊叫号系统进行统计分析决策，实现医生工作量统计、医生出诊时间统计、患者就诊信息统计等数据汇总，同时具备门诊数据报警功能，医院管理人员可实时了解全院就诊情况，并及时做出相应调整。

- 系统具有分时段统计功能，能够对时段内各个科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、初诊患者数量、过号患者数量及复诊量等数据进行分类统计。

- 时间段支持年、季、月、周、天、实时进行筛选和查看。

- 各种门诊数据可通过图表形式进行展示，图表应支持柱形图、线形图、饼形图、表格等。

- 支持历史数据的保存，以及保存的统一规范。

- 支持图表形式的后台查询、指定显示屏的展示、历史数据后台导出功能。

- 展示界面友好，符合决策者的查看习惯，充当管理者及时有效的决策依据。

- 可通过后台部分导出表格，以便查询。

硬件详细参数要求

22英寸医疗分诊一体机

（1）★提供硬件设备国家强制性产品CCC认证证书；

（2）★提供硬件设备国家节能认证证书、环境管理体系认证证书、

（3）★售后服务认证证书；

（4）★液晶屏尺寸：≥22寸；

（5）背光类型：LED；

（6）显示比例：16：9；

（7）安装方向：可横挂、竖挂；

（8）分辨率：≥1920*1080；

（9）亮度(nits)：≥250 cd/m2；

（10）屏寿命：≥2500小时；

（11）处理器指标：嵌入式四核1.3GHZ以上；

（12）DDRL3内存：≥1G；

（13）eMMC5.0存储：≥8G；

（14）网络：10/100Mbps；

（15）硬件时钟控制模块：带有RTC硬件时钟控制模块；

（16）★系统：Android 6.0；

（17）支持硬解码：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4

（18）音频解码支持：支持MP3、WMA、AAC;

（19）图片支持：支持BMP、JPEG、GIF、PNG；

（20）定时限速下载：支持定时限速下载，可选择网络压力小的时段进行数据下载；

（21）部署管理方式：支持分布式部署，网络集中化管理；

（22）系统可按实际需求设定显示设备的每周、每日多时段自动开关机时间；

（23）采用网络化控制，可以远程网络控制院内所有网络播控终端

（24） ★开关机方式：每日多时段网络定时开关机；

（25）任务发布：每日任务多时段自动发布及切换；

32英寸医疗分诊一体机

（1）★提供硬件设备国家强制性产品CCC认证证书；

（2）★提供硬件设备国家节能认证证书、环境管理体系认证证书、

（3）★售后服务认证证书；

（4）★液晶屏尺寸：≥32寸；

（5）背光类型：LED；

（6）显示比例：16：9；

（7）安装方向：可横挂、竖挂；

（8）分辨率：≥1366*768；

（9）亮度(nits)：≥400 cd/m2；

（10）屏寿命：≥3000小时；

（11）处理器指标：嵌入式四核1.3GHZ以上；

（12）DDRL3内存：≥1G；

（13）eMMC5.0存储：≥8G；

（14）网络：10/100Mbps；

（15）硬件时钟控制模块：带有RTC硬件时钟控制模块；

（16）★系统：Android 6.0；

（17）支持硬解码：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4

（18）音频解码支持：支持MP3、WMA、AAC;

（19）图片支持：支持BMP、JPEG、GIF、PNG；

（20）定时限速下载：支持定时限速下载，可选择网络压力小的时段进行数据下载；

（21）部署管理方式：支持分布式部署，网络集中化管理；

（22）系统可按实际需求设定显示设备的每周、每日多时段自动开关机时间；

（23）采用网络化控制，可以远程网络控制院内所有网络播控终端

（24） ★开关机方式：每日多时段网络定时开关机；

（25）任务发布：每日任务多时段自动发布及切换；

自助服务终端

（1）★提供硬件设备国家强制性产品CCC认证证书；

（2）★提供硬件设备国家节能认证证书、环境管理体系认证证书、

（3）★售后服务认证证书；

（4）★液晶屏尺寸：≥22寸；

（5）背光类型：LED；

（6）显示比例：16：9；

（7）安装方式：落地安装；

（8）分辨率：≥1920*1080；

（9）亮度(nits)：≥250 cd/m2；

（10）屏寿命：≥2500小时；

（11）处理器指标：嵌入式四核1.3GHZ以上；

（11）处理器指标：嵌入式四核1.3GHZ以上；

（12）DDRL3内存：≥1G；

（13）eMMC5.0存储：≥8G；

（14）网络：10/100Mbps；

（15）硬件时钟控制模块：带有RTC硬件时钟控制模块；

（16）★系统：Android 6.0；

（17）支持硬解码：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4

（18）音频解码支持：支持MP3、WMA、AAC;

（19）图片支持：支持BMP、JPEG、GIF、PNG；

（20）定时限速下载：支持定时限速下载，可选择网络压力小的时段进行数据下载；

（21）部署管理方式：支持分布式部署，网络集中化管理；

（22）系统可按实际需求设定显示设备的每周、每日多时段自动开关机时间；

（23）采用网络化控制，可以远程网络控制院内所有网络播控终端；

（24）★触摸方式：电容触摸；

（25）★支持刷卡报到：磁条卡刷卡。

支持光学扫描，可扫描一维码、二维码。支持票号打印，打印排队小票

（26）★开关机方式：每日多时段网络定时开关机；

物理叫号器

（1）★CPU: ≥四核 1.5Ghz

（2）★操作系统：Android 5.0

（3）设备应具备RTC时钟功能；

（4）外存储：≥4GB

（5）★液晶屏：≥4.3寸，

（6）触摸屏：红外触摸

（7）分辨率：≥800x480

（8）接口应具备：USB接口；

（9）支持以太网口；无线WIFI ；蓝牙等

机顶盒

（1）★CPU: 嵌入式四核1.3GHZ以上；

（2）★操作系统：Android 7.0

（3）DDRL3内存：≥1G；

（4）eMMC5.0存储：≥8G；

（5）★视频接口：VGA /HDMI（支持4K） out

（6）支持硬解码：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4

（7）音频解码支持：支持MP3、WMA、AAC;

（8）图片支持：支持BMP、JPEG、GIF、PNG；

（9）数据接口：USB2.0/Micro USB/TF Card

（10）通信接口：10/100Mbps/

项目管理与实施要求

项目工作小组

供应商应成立针对信息系统建设的项目工作组，成员包括：

- 项目经理：具备三年以上同类项目管理工作经验，并全权代表供应商执行各项技术及管理工作；

- 系统分析员：具备三年以上系统分析经验，并具有在多种平台上开发的应用管理和系统分析经验；

- 项目实施人员：项目签约后，供应商须提供常驻项目实施人员在相应现场工作，直至项目结束。

- 项目管理与上线实现人员：系统上线期间，供应商须提供项目管理与上线实现人员；人员须为供应商正式员工，且任职一年以上。

项目进度要求

采购人根据对核心业务实施内容的工期要求（由用户方最终确定），要按时保质完成系统上线工作。

文档资料管理

文档是保证项目的实施连贯性的重要保证，投标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受用户方对项目各阶段评估分析和监督管理。

整个项目的过程包括后期修改维护贯穿ISO9001和CMM的规范，使用国家标准码，提供齐全的项目管理、设计和开发、操作说明书面文档和电子版，在项目具备验收条件时，需向甲方提交包含但不限于以下的文档后方可验收，文档参考列表：开工报告、实施方案、项目需求文档、软件概要设计、软件详细设计、数据库设计、数据库字典、服务器部署详细文档、客户端安装文档和安装文件、软件测试文档、系统试运行文档、建设成果移交清单、接口文档、存储过程文档、项目记录和联系类文档、项目培训类文档、售后服务方案、 验收方案、验收报告、操作维护手册、售后服务承诺等。

培训要求

为培训是获得知识的一个重要手段，因此为了保证系统顺利完成，投标人需要准备一份完整的培训计划，对各类人员进行相关的培训，同时需要负责培训的实施；包括培训文档的准备。

对与信息系统的相关技术，投标人也需要提供必要的手段保证能够将其传授与相关技术人员。

与培训相关的费用，投标人应当一并计算在投标报价中，在实施完成结束前，将不为此支付此类费用。

技术实现和服务要求

- 投标人应该提供各类技术人员的职责，方便用户与相关人员的沟通，协助制定相关子系统的操作规章制度。

- 软件产品的技术实现服务免费维护期为一年。免费维护期过后，签订技术售后服务合同，软件售后服务费用按照双方协议价格收取。技术免费维护期自甲、乙双方代表在最终项目验收单上签字之日起计算。

- 软件产品免费维护期内，应提供系统扩充、升级方面的技术实现服务。

- 投标人应该在项目的实施过程中提供软件实现的服务，这些服务应该包括：

- 对影响到应用系统平稳作业的问题解答与分析，并提出解决方案；

- 定期进行程序错误的修改、维护、实施；

- 信息系统的服务关联到软硬件的各个方面，因此必须对所有相关的变化进行实时的更新；

- 对所有的维护活动进行记录，并形成规范的文档，例如记录时间、地点、原因，最后还要注明完成的时间和人员；

- 提供7*24小时的现场维护和故障解决；

- 投标人应提供系统的维护服务，维护服务包含但不局限于以下几点：

- 管理、维护系统以及与其他系统的接口；

- 问题解答、问题分析、与其他合作方的协作；

- 修正应用软件的错误；

- 维护和执行的服务必须满足系统的操作；

- 信息系统的服务是与整个系统相关的，维护服务必须保证系统的一致性与稳定性；

- 对系统的每一次改变或是升级都必须对需求进行检查；

- 评估并保证建议的解决方案是完全符合目前的操作模式，并对系统的正常运作没有影响，所有的调优或修改建议不能够降低系统操作性能。

符合性检查条件

| 序号 | 类别 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照(三证合一或五证合一) |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
|  |  | 投标保证金 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 著作权证书 | 投标人所投产品的制造商须提供医疗计算机软件著作权证书 |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价且未超过政府采购预算金额 |

商务、技术、价格评审内容及标准

| 第一部分价格分（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分商务技术分（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品认证评价 | 投标人具备所投医疗导引系统管理软件、多媒体信息发布系统、门诊叫号系统、医技检查叫号系统、医技检验叫号系统、数据系统接口软件、护士分诊台管理软件、医生工作站叫号软件、信息显示客户端软件相同或相近的产品的软件著作权证书，每提供一个证书复印件得1分，最高得10分。 | 10分 |
| 2 | 制造商认证评价 | 投标厂家提供： - ISO9001质量管理体系认证证书； - ISO27001信息安全管理体系认证证书； - CMMI软件成熟度认证证书（三级或以上）； - AAA级企业信用等级证书； - ISO14001环境管理体系认证证书； - OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书； - 信息系统集成及服务资质证书（三级或以上）； - 国家级高新技术认证； 全部提供满分7分，每少提供一个扣一分，扣完为止。以上证书均需提供复印件并加盖投标单位公章，不提供或不符合要求的均不得分 | 7 |
| 3 | 投标人业绩评价 | 投标人自2017年6月1日起实施完成的同类型的成功案例，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 合同复印件：合同主体必须包含信息发布和排队叫号两项）。 每提供1个业绩得2分，最多得6分。 | 6分 |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | （1）投标人技术参数全部满足得满分18分。 （2）对于标“★”号技术指标每一项指标负偏离扣3分。 （3）一般普通技术指标每一项负偏离扣2分。 （4）如偏离表存在技术指标缺漏项将按照负偏离处理，扣完为止。 | 18分 |
| 5 | 投标配置要求 | 投标人承诺提供无版权争议的健康宣教视频不得少于500部；覆盖科室不得少于15个，同时投标人必须承诺每部宣教视频不少于3-5分钟，包含病症、病因、诊断等内容，需要提供视频样片、视频目录（500部以上），符合要求满分，否则该项不得分。 | 5分 |
| 6 | 对招标文件中各科室业务理解 | 根据投标人对我院各科室科室业务流程及方案设计陈述的准确性和投标人对各科室叫号需求提出的解决方案、规划流程符合或优于本次招标要求的情况进行评分。优得4分，符合得2分，差得0分。 | 4分 |
| 7 | 产品技术方案 | 针对各投标人所提供的产品（包含硬件设备及软件），根据其选型配置、技术成熟度等进行综合评价。 配置先进，技术成熟度高，使用便捷，完全满足或优于项目需求：4分； 配置良好，技术较成熟，能够满足项目需求：2分； 配置一般，技术较成熟，基本能够满足项目需求：1分； 配置较差或未提供相关介绍：0分 | 4分 |
| 8 | 项目组织管理及进度安排评价 | 投标文件中提供的项目进度和质量保障方案应包括项目实施的组织管理、项目质量保障、应急处置、项目验收方案等。根据各投标人提供方案的详实程度、全面性、合理性、针对性、可行性以及是否符合项目需求等方面进行综合评价。 方案内容全面，合理、可行性高，针对性强，满足或优于项目需求：8分； 方案内容较全面，合理、可行性高，有针对性，满足本项目需求：4分； 方案内容一般，合理、可行性，基本满足项目需求：2分； 方案有缺项或未提供该部分描述：0分。 | 8分 |
| 9 | 培训方案评价 | 投标文件中须提供详实、合理的培训方案，方案内容应包括但不限于培训目的、培训对象和范围、培训时间安排、培训课程、培训师资情况、培训组织方式及预期效果等。根据各投标人提供的培训方案的全面性、合理性、可行性及有效性等方面进行综合评价。 方案内容全面，合理、可行性高，针对性强，满足或优于本项目需求：4分； 方案内容全面，合理、可行性较高，有针对性，基本满足本项目需求：2分； 方案内容较全，合理、可行性，基本满足本项目需求：1分； 方案有缺项或未提供该部分描述：0分。 | 4分 |
| 10 | 售后服务方案评价 | 投标人具备完备的服务体系，售后服务文档完整，满足采购人的各项维护时限要求，后期服务针对本项目有专项售后小组、人员和队伍，突发状况应对预案合理：4分 投标人具备完备的服务系统，售后服务文档较完整，满足采购人的各项维护时限要求，后期服务组织针对性一般，突发状况应对预案较合理：2分 投标人具备服务体系，满足采购人的各项维护时限要求，后期服务组织无针对性，突发状况应对预案基本合理：1分 投标人无售后服务体系，不能满足维护实现要求，无突发状况应对预案或未提供售后服务方案：0分 | 4分 |
| 合计 |  |  | 100分 |