附件

捷顺门禁控制器参数

备注：

电源电压 12V±15%

工作温度 -25~70℃

工作湿度 ≤95%不凝露（常温下）

储运温度 -30~75℃

通讯(与中心) 通信方式：TCP/IP

通信速率：IP网络10/100M自适应

通信距离：网络理论不限制（单网线100米，可加交换机）

支持读卡器数量：最多可接入2个读卡器 最多可接入4个读卡器

门类型：2个单向门最多1个双向门 4个单向门(单项刷卡)最多2个双向门(1个门双向刷卡)

通讯距离（与读卡器） 韦根：

记录容量 10万条

有效卡数量 10万张

数据保存时间 10年

电源接口

I/O口

门状态检测 支持

火警联动 支持

开门控制方式 支持刷卡、个人密码、卡+密码、公共密码、胁迫密码、按钮开门、远程开门、人脸开门、APP开门、动态密码开门等多种开门方式

NXP MF1-A卡<0.3s

CPU卡不加密模式<0.3s

读卡距离  NXP MF1-A卡：2cm~3cm

纯CPU卡：1.5cm~2cm

复合CPU卡：1.2cm~1.5cm