汉川市人民医院城东院区净化维保项目服务要求

| 序号 | 名称 | 级别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室净化区域 | 十万级 | 平方 | 200 | 实验室 |
| 2 | 办公区域及辅房 | / | 平方 | 400 | 实验室 |
| 3 | 负压病房及原大楼 |  | 平方 | 3000 |  |
| 4 | 一年维保费用：不超过10万元 |  |  |  |  |
| 服务说明： 1、实验室含辅房维保费用，具体包括装饰系统；电气系统；给排水系统；医疗气体系统；空调送、 回、排风系统的日常维护及保养。 2、实验室净化区域均包含实验室室内初效板式过滤器的维护、保养、清洗及更换。 包含净化空调 机组日常常规保养、过滤器清洗及耗材更换等。 3、负压病房、传染病大楼包含装饰系统；电气系统；给排水系统；空调系统的日常维护及保养。 4、实验室净化区域及辅房维保含800元以内单件材料(批量更换另算),含回风过滤网、初中效、 亚高效过滤器更换，含高效过滤器更换； 5、含净化区域每季度自检报告一次； 6、机电设备建立设备档案，按照相关的制度定期对设备设施进行巡视、检修、维护保养，并记录在 案，增强对设备的保养，降低了设备的耗损，对手术室送风和回风检查，并将检查的结果填写在《售 后服务报告表》,接受院方相关负责任的监督。确保手术室净化机组的正常运行。定期的对净化空 调机组进行巡视，并记录净化机组冷热水压力和控制系统的各项运行参数，认真记录并填写《净化 空调机组例行检查表》发现问题及时调整处理，保证设备的正常运行。定期对强电系统部分、弱电 系统部分检查，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |  |