一、项目工期要求：10个日历日。

二、设备以及软件质保服务期：一年

三、项目技术参数、规格及要求

- 项目建设总体概况：

汉川市人民医院始建于1950年，是全市最大的一所融医疗、教学、科研、预防保健、120急救中心为一体的非营利性综合医院，承担着全市113万人口及周边县市部分群众的医疗卫生服务。

由于原有门诊室内大屏拼接屏由于模组停产，无法找到相关配件，并且显示清晰度达不到现有的要求，所以需对门诊大屏进行更新。

项目总体需求清单

整改涉及到的材料清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.5全彩LED显示屏;表贴三合一 | 18.28 | 平方 |
| 2 | 原屏体拆除等辅助工作 | 1 | 项 |

- 建设目标

建设满足医院对于门诊大屏清晰度需要，满足医院后期维护，能有相关的备品备件等需要。

- 技术要求

3.1.室内全彩LED显示屏

| 型号 | LED全彩显示屏 | 详细参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模 组 组 成 | 像素结构 | 表贴三合一 SMD2121黑灯 |  |
|  | 像素间距（mm） | 2.5 |  |
|  | 模组分辨率（W×H） | 128×64 |  |
|  | 模组尺寸（mm） | 320（W）×160（H）×15 |  |
|  | 模组重量（kg/块） | 0.42 |  |
|  | 模组最大功耗（W/块） | 18 |  |
|  | 像素密度（点/m2 ） | 160000 |  |
|  | 维护方式 | 磁吸前维护 |  |
| 光 学 参 数 | 显示屏亮度（nits） | 600 |  |
|  | 色温（K） | 8000—19000 可调 |  |
|  | 水平视角（°） | 160 |  |
|  | 垂直视角（°） | 160 |  |
|  | 对比度 | 4000:1 |  |
|  | 亮度均匀性 | ≥97% |  |
|  | 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 |  |
|  | 最佳视距（m） | ≥2 |  |
| 电气 参数 | 峰值功耗（W/m2） | 351 |  |
|  | 平均功耗（W/m2） | 175 |  |
|  | 供电要求 | AC220-240V |  |
| 处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 |  |
|  | 换帧频率（Hz） | 60 |  |
|  | 刷新率（Hz） | ≥3840 | ≥1920 |
| 使 用 参 数 | 工作温度范围（℃） | -10—40 |  |
|  | 存储温度范围（℃） | -20—60 |  |
|  | 工作湿度范围（RH）无结露 | 10-80% |  |
|  | 存储湿度范围（RH）无结露 | 10-85% |  |
| 接 口 | 信号接口 | HUB 75E接口 |  |
|  | 电源接口 | VH4PIN |  |

5. 清单说明

以上要求的数量是最低提供数量，投标方必须根据产品性能，结合院方的实际需求，在满足院方应用的前提下提供足够数量的软硬件产品。对所投数量和技术方案负责,若无法达到院方要求，所需整改费用由投标方承担。

投标人应在满足本技术规范和产品参数的基础上、结合现场勘测情况制作详细技术方案，并进行逐点如实应答是否满足，不得虚假应标；

投标人提供的整体技术方案功能适用、技术先进、经济合理、留有充分的可扩充余地和符合系统技术可持续发展的要求；

要求报价中列出后续所有服务收费的标准。

6. 验收说明

买卖双方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，买方应在验收时当面提出；对其它质量问题有异议的应在安装调试后七天内提出。

验收时，卖方有义务协助买方通过正规渠道证明货物为原厂正品，例如通过原厂售后服务电话，或者原厂官方网站查询。

在验收过程种发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

买方在卖方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的卖方直接损失。

7、售后服务

本项目所有产品的质保期为一年。质保期时间自终验合格双方签字并交付使用之日起算，质保期内提供免费技术人员服务。

质保期内7*24小时故障响应服务，一般问题4小时内解决，重大问题8小时内解决。