口腔科购置仪器

1. 口腔综合治疗台

用途: 用于口腔治疗，配备有手术灯、痰盂、医生座椅等。

参数: 每台治疗台的建筑面积不小于30平方米，净使用面积不少于9平方米。

- 科室需求: 1.采用LED光源可感应式控制，聚光明显。2.升降和靠背具有联动补偿功能，患者无搓背感 ，并具有急救位功能。3.头枕可多角度调节，适合小孩，残疾人和成人。4.椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升，及配有急停开关。5.医生操作台面较大，方便医生操作。6.整体式陶瓷痰盂可内旋转90度，方便患者吐痰，有负压抽吸系统。7.牙椅带消毒系统   8.牙椅（内置洁牙机，高速手机2把，拔牙手机1把，低速套装一套）,舒适医生座椅。9.口腔内窥镜。10.具有良好的专业售后服务，接到故障报修消息后，能在及时响应。

- 种植手术设备

- 用途: 用于种植牙

- 参数: 种植机  种植手机  种植工具盒  种植体系统（国产、进口各一套）  骨修复材料  内、外提升工具盒   骨劈开骨挤压工具套装  超声骨刀

- 科室需求: 种植机有简易模式和标准模式两种，方便医生操作。

- 有良好的专业售后服务，接到故障报修消息后，能在及时响应。

- 3、热牙胶充填系统

- 用途:用于根管治疗操作

- 参数:加热充填手柄   注射充填手柄    根管马达  根测仪  携热器  牙胶棒 发热针  注胶针

- 科室需求: 热熔牙胶充填机采用无线设计，操作简便，有安全保护机制。

- 根管测量仪  1. 配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹;2.基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度;3.锉夹.唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染;4.电池可充电，不必反复更换电池;5.可折叠，方便调整视角;6.设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离。

- 有良好的专业售后服务，接到故障报修消息后，能在及时响应。

- CBCT

用途:主要用于牙科领域的三维成像，用于三维显示牙齿全貌及病变组织，为种植和正畸等口腔诊疗提供更精准的图像。

参数: 1.大视野CBCT，一次拍摄可同时获得包括但不限于CT、全景、头颅正、侧位全部成像。 2.X射线束为锥形束。 3.具备基本CT图像功能，包括但不限于3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节；多平面重建图像；集成化界面。

- 全景功能：对于牙弓曲面可智能自适应识别生成牙弓曲线，自动脊骨补偿，用CT图像拟合出最佳的全景影像。5. 颞颌关节：具备专用诊断切面，可以同时显示双侧关节，层厚可以任意调节。6. 金属伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对 CT 成像效果的影响，显著提高图像质量。7. 智能气道测量：快速分割气道，可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现。8. 头影测量：可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，为病人提供专业的头影测量参考。

- 科室需求:

- 大视野CBCT

- 多种拍摄模式

- 操作简单，成像清晰(能够显示牙根细小的裂缝，以及变异细小的根管和早期的根尖炎症)，能匹配医院PASS系统

- 辐射剂量小

- 强大的软件支持和更新

- 有良好的专业售后服务，接到故障报修消息后，能在及时响应。